დანართი 3. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში სამოქალაქო დიაპაზონის (CB) მოწყობილობებისათვის ინტერფეისის მოთხოვნები.

ცხრილი 1. ინტერფეისის მოთხოვნები სამოქალაქო დიაპაზონის (CB) რადიომოწყობილობებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე /ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 26960-27410 კჰც | მაქსიმუმ 4 ვტ. კუთხური მოდულაციისათვის და DSB-თვის, მაქსიმუმ 12 ვტ. SSB-თვის | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც | EN 300 135 EN 300 433 | გამოიყენება კუთხური მოდულაცია ან ამპლიტუდური მოდულაცია ორი გვერდითი ზოლით (DSB – Double Side Band) ან ამპლიტუდური მოდულაცია ერთი გვერდითი ზოლით (SSB – Single Side Band). ECC/DEC/(11)03 ERC/REC 70-03 |