დანართი 1. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში  მოკლე დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობებისათვის (SRD) ინტერფეისის მოთხოვნები.

ცხრილი 1. ინტერფეისის მოთხოვნები არასპეციფიური მოკლე  დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობებისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 442.2 – 450.0 კჰც | 7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | არხების დაშორება ≥ 150 ჰც |  | EU) 2019/1345 / გამოიყენება მხოლოდ პიროვნების დეტექტირებისას ან/და შეჯახების ასაცილებელი მოწყობილობების მიერ |
| 456.9 – 457.1 კჰც | 7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე |  |  | EU) 2019/1345 / გამოიყენება მხოლოდ დამარხული მსხვერპლის, ძვირფასი მოწყობილობების ექსტრემალური აღმოჩენის მიზნით |
| 6.765 – 6.795 მჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე |  | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 13.553 – 13.567 მჰც | 10 მვტ ERP |  | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 26.99 –27.20 მჰც (26.995 მჰც, 27.045 მჰც, 27.095 მჰც, 27.145 მჰც, 27.195 მჰც) |  | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი [1] ≤1.0% (შენიშვნა 1.1) |  |  |

| 26.957 – 27.283 მჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე, რომელიც შეესაბამება 10 მვტ ERP-ს |  | EN 300 220 EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.66 – 40.70 მჰც | 10 მვტ ERP |  | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 138.20 - 138.45 მჰც | 10 მვტ ERP |  | EN 300 220 | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02 |
| 169.4000– 169.4750 მჰც | 500 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤1.0 %, (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 |
| 169.4000 – 169.4875 მჰც | 10 მვტ EIRP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %. (შენიშვნები 1.1 და 1.9) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 |
| 169.4875 – 169.5875 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.001 %. (შენიშვნა 1.1 და 1.9) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 |
| 169.5875 – 169.8125 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 12.5 კჰც (შენიშვნები1.1 და 1.9) | EN 300 220 | არ შეიძლება ისეთი მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც ახდენს ინდვიდუალური მოწყობილობების კონცენტრაციას ან მულტიპლექსირებას 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 |

| 433.05 – 434.79 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 % (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 433.05 – 434.79 მჰც | 1 მვტ ERP (-13 დბ(მვტ)/10 კჰც სპექტრალური სიმკვრივე 250 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანის ფართოზოლოვანი მოდულაციისთვის) | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 100 % (შენიშვნა 1.10) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 434.04 – 434.79 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც (შენიშვნა 1.11) | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345 ERC/REC 70-03 |
|  |  | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %-ზე |  |  |
| 862 - 863 მჰც | 25 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 350 კჰც | EN 300 220 | ERC/REC 70-03 |
| 863 - 870 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 % ან LBT (შენიშვნები 1.1 და 1.4), დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 100 კჰც 47 ან მეტი არხისთვის (შენიშვნა 1.2) | EN 300 220 | FHSS მოდულაცია 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU ERC/REC 70-03 |
| 863 - 870 მჰც (გაგრძელება) | 25 მვტ ERP სპექტრალური სიმკვრივე : -4.5 დბ(მვტ)/100 კჰც (შენიშვნა 1.6) | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %, ან LBT + AFA (შენიშვნები 1.1, 1.4 და 1.5) | EN 300 220 | DSSS და სხვა, განსხვავებული FHSS-გან, ფართოზოლოვანი მოდულაციები 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2013/752/EU 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU |
| 863 - 870 მჰც (გაგრძელება) | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %, ან LBT + AFA (შენიშვნები 1.1 და 1.5) დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 100 კჰც, 1 ან მეტი არხისთვის. მოდულაციის ზოლი ≤ 300 კჰც (შენიშვნა 1.2) | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU |

| 868.0 - 868.6 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1 %, ან LBT+ AFA (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები. არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე (შენიშვნა 1.2). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 868.70 - 869.2 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %, ან LBT + AFA. (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები. არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე (შენიშვნა 1.2). |
|  |  |  |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC ERC/REC 70-03 |
| 869.40 - 869.65 მჰც | 500 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %, ან LBT + AFA. (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 869.700 - 870.000 მჰც | 5 მვტ ERP | 100%-მდე მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები. არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC ERC/REC 70-03 |
| 869.700 - 870.000 მჰც (გაგრძელება) | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1% ან LBT + AFA. (შენიშვნა 1.1) | EN 300 220 | ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები. არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC ERC/REC 70-03 |

|  |  | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (873-876 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 870-876 მჰც | 25 მვტ ERP | მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200კჰც | EN 300 220 | 2018/1538/EU, (EU) 2022/172, ERC/REC 70-03 |
| 870-875.8 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (873875.8 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 600კჰც | EN 300 220 | ERC/REC 70-03 |
| 915 – 921 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (918-921 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200კჰც |  | 2018/1538/EU, (EU) 2022/172, ERC/REC 70-03 |
| 915.2 – 920.8 მჰც | 25 მვტ ERP გარდა შენიშვნა 1.9-ში მოცემული 4 არხისა სადაც 100 მვტ არის შესაძლებელი | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (918920.8 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 400კჰც |  | ERC/REC 70-03 |
| 2400 - 2483.5 მჰც | 10 მვტ ERP |  | EN 300 440 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC ERC/REC 70-03 |
| 5725 - 5875 მჰც | 25 მვტ EIRP |  | EN 300 440 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 2019/1345/EC ERC/REC 70-03 |
| 24.00 - 24.25 გჰც | 100 მვტ EIRP |  | EN 300 440 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 61.0 - 61.5 გჰც | 100 მვტ EIRP |  | EN 300 550 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 122.0-122.25 გჰც | 10 დბ(მვტ) EIRP/250 მჰც და -48 დბ(მვტ)/მჰც 30°-ზე მეტი აღმასვლის კუთხისთვის | (შენიშვნა 1.7) | EN 300 550 | ERC/REC 70-03 |
| 122.25-123.00 გჰც | 100 მვტ EIRP |  | EN 300 550 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 244 – 246 გჰც | 100 მვტ ERP |  | EN 300 550 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |

როდესაც გამოიყენება ან მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ან მოსმენა საუბრის წინ (LBT - Listen Before Talk) ან ექვივალენტური ტექნოლოგია, მაშინ ის არ უნდა იყოს მომხმარებელზე დამოკიდებული/მორგებული და გარანტირებული უნდა იქნას სათანდო ტექნიკური საშუალებებით.

| შენიშვნა 1.1: | ადაპტიური სიხშირული სტაბილურობის (AFA - Adaptive Frequency Agility ) არმქონე LBT მოწყობილობებისა ან ექვივალენტური ტექნოლოგიისათვის გამოიყენება მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის ზღვრული მნიშვნელობა. გადაცემის სრულ პროცესში ნებისმიერი სიხშირე-გადაწყობადი მოწყობილობისთვის გამოიყენება მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის ზღვრული მნიშვნელობა, თუკი არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ტექნოლოგია. |
| --- | --- |
| შენიშვნა 1.2: შენიშვნა 1.3: | უპირატესი (პრიორიტეტული) არხის ინტერვალი არის 100 კჰც, მისი 50 კჰც ან 25 კჰც-ად დაყოფის შესაძლებლობით. სიხშირული ქვედიაპაზონები სიგნალიზაციებისთვის ამოღებულია (იხილეთ ცხრილი 7). |
| შენიშვნა 1.4: მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი შეიძლება გაიზარდოს 1%-მდე თუ სიხშირული ზოლი ლიმიტირებულია 865 – 858 მჰც ფარგლებში. |  |
| შენიშვნა 1.5: შენიშვნა 1.6: შენიშვნა 1.7: შენიშვნა 1.8: შენიშვნა 1.9: შენიშვნა 1.10: | 200 კჰც -დან 3 მჰც -მდე ზოლის სიგანის მქონე სხვა ფართოზოლოვანი მოდულაციისთვის (გარდა სპექტრის განვრცობა სიხშირული გადახტომებით (FHSS – Frequency Hoping Spread Spectrum) და სპექტრის განვრცობა პირდაპირი მიმდევრობით (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი შეიძლება იქნას გაზრდილი 1% -მდე თუ დიაპაზონი შეზღუდულია და არის 865 - 868 მჰც, ხოლო სიმძლავრე ≤10 მვტ ERP. სპექტრალური სიმკვრივე შეიძლება იქნას შეცვლილი +6.2 დბ(მვტ)/100 კჰც -ით და -0.8 დბ(მვტ)/100 კჰც -ით, თუ სამოქმედო დიაპაზონი შეზღუდულია და არის 865 - 868 მჰც და 865 - 870 მჰც შესაბამისად. ეს შეზღუდვები გაზომილი უნდა იქნას RMS დეტექტორით, 1 მწმ ან ნაკლები დროითი გასაშუალებით. ამოღებულია მოწყობილობები, რომლებიც ახდენენ ინდივიდუალური მოწყობილობების კონცენტრაციას ან მულტიპლექსირებას. ხელმისაწვდომი არხის ცენტრალური სიხშირეებია 916.3 მჰც, 917.5 მჰც, 918.7 მჰც და 919.9 მჰც. არხის სიხშირულიზოლია 400 კჰც. RFID-ის ემისიები 916.3, 917.5, 918.7 და 919.2 მჰც სიხშირეებზე არ არის შეზღუდული მუშა რეჟიმის კოეფიციენტით. აუდიო და ვიდეო გამოყენებები ამოღებულია. ანალოგური და ციფრული ხმოვანი გამოყენებები დაშვებულია მაქსიმუმ ≤ 25 კჰც ზოლის სიგანით და ისეთი სპექტრთან დაშვების ტექნოლოგიით, |  |
| შენიშვნა 1.11: როგორიცაა LBT ან მისი ექვივალენტური ტექნოლოგია. გადამცემი უნდა შეიცავდეს გამოსავალი სიმძლავრის სენსორს, რომელიც გააკონტროლებს მაქსიმალური გადაცემის პერიოდს 1 წთ-მდე ყოველი გადაცემისათვის |  |  |

ცხრილი 2. ინტერფეისის მოთხოვნები  თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობებისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 456.9 – 457.1 კჰც | 7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | მუდმივი ტალღა – მოდულაციის გარეშე | EN 300 718 | მსხვერპლისა და ძვირფასი საგნების გადაუდებელი აღმოჩენა. ცენტრალური სიხშირე: 457კჰც 2001/148/EC 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 169.4 - 169.475 მჰც | 500 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც არხის ინტერვალი | EN 300 220 | მრიცხველის (მთვლელის) კითხვა 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 |
| 430 – 440 მჰც | -50 დბ(მვტ)/100 კჰც მაქსიმალური ERP, რომელმაც არ უნდა გადააჭარბოს -40 დბ(მვტ)/10 მჰც | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 მჰც |  | ERC/REC 70-03 |
| 865 – 868 მჰც | 500 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც |  | ERC/REC 70-03 |
| 870-874.4 მჰც | 500 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 303 204 | ERC/REC 70-03 |
| 917.3-918.8 მჰც | 500 მვტ ERP | 917.3-917.7 მჰც და 918.5-918.9 მჰც ზოლები. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც |  | ERC/REC 70-03 |
| 915-919.4 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1% |  | ERC/REC 70-03 |
|  |  | სიმძლავრის APC კონტროლი, |  |  |
| 5725-5875 მჰც | 400 მვტ ERP | DFS და DAA სიხშირეების გადაწყობა |  | ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 3. ინტერფეისის მოთხოვნები ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემებისთვის, მათ შორის WAS/RLAN ქსელებისათვის

|  | ძირითადი მოთხოვნები | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 863 – 868 მჰც | 100 მვტ EIRP | ქსელის დაშვების წერტილებისათვის მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10%, დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 1 მჰც | EN 304 220 | მონაცემთა გადაცემის ქსელები (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 2400 – 2483.5 მჰც | 100 მვტ EIRP 100 მვტ/100 კჰც EIRP სიმკვრივე გამოიყენება ე.წ. სიხშირული გადახტომებით მოდულაციის დროს. ფართოზოლოვანი მოდულაციისას (გარდა FHSS) მაქსიმალური EIRP სიმკვრივე შეზღუდულია და არის 10 მვტ/მჰც. | (შენიშვნა 3.1) | EN 300 328 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU 2011/829/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 5150 – 5350 მჰც | 200 მვტ გასაშუალოებური EIRP (შენიშვნა 3.3) სპექტრალური სიმკვრივე: 10 მვტ/მჰც ნებისმიერ 1 მჰც ზოლში | მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. (შენიშვნები 3.1 და 3.2) | EN 301 893 | 2007/90/EC 2005/513/EC (EU) 2022/2307, (EU) 2022/179 ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 |
| 5470 – 5725 მჰც | 1 ვტ გასაშუალოებული EIRP. სპექტრალური სიმკვრივე: :50 მვტ/მჰც ნებისმიერ 1 მჰც ზოლში (იხილეთ შენიშვნა 3.3) | (შენიშვნები 3.1 და 3.2) | EN 301 893 | 2007/90/EC 2005/513/EC (EU) 2022/2307, (EU) 2022/179 ECC/DEC/(04)08 ECC/DEC/(04)08 |

| 5725 – 5875 მჰც |  | 2 ვტ გასაშუალოებული EIRP. სპექტრალური სიმკვრივე: 100 მვტ/მჰც (იხილეთ შენიშვნა 3.1) |  | EN 302 502 | ECC/REC (06)04 ERC/REC 70-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5945 - 6425 მჰც |  | მაქსიმალური გასაშუალოებული EIRP 200 მვტ. |  | EN 303 687 - 6 გჰც-ში RLAN-ის სპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი | ECC/DEC/(20)01 2021/1067/EU |  |
| 57 – 71 გჰც |  | 40 დბ(მვტ) გასაშუალოებული EIRP, რომლის მაქსიმალური სიმკვრივე შეზღუდულია 23 დბ(მვტ)/მჰც-თი. | ფიქსირებული შენობის გარეთა გამოყენებები ამოღებულია (შენიშვნები 3.1 და 3.4) | EN 302 567 EN 303 722 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU 2011/829/EU ECC ანგარიში 288 (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |  |
| შენიშვნა 3.1: შენიშვნა 3.2: შენიშვნა 3.3: შენიშვნა 3.4: |  | ხელსაწყოების მიერ გამოყენებული უნდა იქნას სპექტრის თანაგაზიარების ადექვატური მექანიზმი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას სხვადასხვა ტექნოლოგიებისა და აპლიკაციების (მოცემული ცხრილში 2) თანაფუნქციონირება. 5250 – 5350 მჰც და 5470 – 5725 მჰც სიხშირულ ზოლებში WAS/RLAN–ებმა უნდა გამოიყენონ ხელშეშლების შემცირების ტექნიკა(მეთოდიკა), რომელიც მოგვცემს, სულ მცირე, იგივე დაცვას (როგორც აღწერილია აღმოჩენის, საოპერაციო და რეაგირების მოთხოვნებისთვის EN 301 893 სტანდარტში), რათა უზრუნველყოფილი იქნას თავსებადი ფუნქციონირება რადიოგანსაზღვრის სისტემებთან (რადარები). ასეთმა ხელშეშლების შემცირების ტექნიკამ (მეთოდიკამ) უნდა გაათანაბროს სპეციფიკური არხის შერჩევის ალბათობა ყველა ხელმისაწვდომი არხისთვის იმისათვის, რომ უზრუნველყოს სპექტრის დატვირთვის საშუალოდ დაახლოებით ერთგვაროვანი განვრცობა. 5250 – 5350 მჰც და 5470 – 5725 მჰც სიხშირულ ზოლებში WAS/RLAN-ებმა უნდა გამოიყენონ გადამცემის სიმძლავრის კონტროლის (TPC - Transmit Power Control) მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საშუალოდ (ზოგადად) სისტემის მაქსიმალური დასაშვები გამოსავალი სიმძლავრეზე ხელშეშლების შემცირებას სულ მცირე 3 დეციბელით. თუ TPC არ გამოიყენება, მაქსიმალური დასაშვები გასაშუალოებული სიმძლავრის EIRP და დაკავშირებული გასაშუალოებული EIRP სიმკვრივის ზღვრები უნდა შემცირდეს 3 დეციბელით. ფიქსირებული მომსახურებების წერტილი-წერტილი ხაზები რეგულირდება ECC/REC/(05)02 და ECC/REC(09)01 რეკომენდაციებით. |  |  |  |  |

ცხრილი 4. ინტერფეისის მოთხოვნები სარკინიგზო გამოყენებებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 984 – 7487 კჰც | 9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤1% | EN 302 608 | მხოლოდ გადაცემა მატარებლიდან ტელემართვის Balise/Eurobalise სიგნალის მიღებისას. ცენტრალური სიხშირე: 4234 კჰც ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345 |
| 7.3 – 23.0 მჰც [3] | -7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე |  |  | მაქსიმალური ველის დაძაბულობა 10 კჰც ზოლისთვის, სივრცულად გასაშუალოებული ნებისმიერი 200 მ სიგრძის მონაკვეთისთვის მხოლოდ გადაცემა მატარებლებლების გამოჩენისას. განვრცობილი სპექტრალური სიგნალი. კოდის სიგრძე: 472 ჩიპი. ცენტრალური სიხშირე: 13.547 მჰც ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345 |
| 27.090 – 27.100 მჰც [4] | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე |  | EN 300 330 | სარკინიგზო გამოყენებები (Eurobalise) ცენტრალური სიხშირე: 27.095 მჰც ERC/REC 70-03 |
| 76-77 გჰც | 55 დბ(მვტ) პიკური EIRP |  | EN 300 330 EN 301 091 | რადარული სენსორებით დაბრკოლების/ავტომობილის აღმოჩენა სარკინიგზო ხაზების გადაკვეთისას. 50 დბ(მვტ) გასაშუალოებული სიმძლავრე ან 23.5 დბ(მვტ) გასაშუალოებული სიმძლავრე იმპულსური რადარისთვის. ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345 |

ცხრილი 5. ინტერფეისის მოთხოვნები  RTTT სისტემებისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 870 – 875.8 მჰც | 500 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (873-876 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 500კჰც | EN 300 200 | შეზღუდულია მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებიდან სატრანსპორტო საშუალებისაკენ გამოყენებისათვის. ფუნქციონირებისას აუცილებელია APC-ს გამოყენება. ERC/REC 70-03 |
| 5795 – 5815 მჰც | 2 ვტ EIRP |  | EN 300 674 | ECC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345 |
| 5855 – 5935 მჰც | 23 დბ(მვტ) EIRP |  | EN 300 674 | მხოლოდ გაფართოებული სპექტრისთვის. ECC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345 (EU)2020/1426, ECC/REC/(08)01 |
| 21.65 – 26.65 გჰც | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვრივე 22 გჰც–ის ქვემოთ: - 61.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვრივე 22 გჰც–ის ზემოთ:- 41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP პიკური სპექტრალური სიმკვრივე: 0 დბ(მვტ)/50 მჰც EIRP | საავტომობილო მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარებისთვის (SRR – Short Range Radars) | EN 302 288 | საავტომობილო მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარების (SRR) დროებითი გამოყენება ავარიების აცილების და მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით 2011/485/EU 2005/50/EC (EU)2017/2077 ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 2005/50/EC |
| 24.05 – 24.075 გჰც | 100 მვტ ERP |  | EN 302 858 | სატრანსპორტო საშუალებების ~რადარებისთვის 2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC (EU)2017/2077(EU)2019/1345 |
|  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |

|  |  |  |  |  | სატრანსპორტო საშუალებების რადარებისთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.075 – 24.150 გჰც | 0.1 მვტ EIRP |  | EN 302 858 |  | 2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC (EU)2017/2077(EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 24.075 – 24.150 გჰც (გაგრძელება) | 100 მვტ EIRP | ≤ 4 მკწმ/40 კჰც შეყოვნების დრო ყოველი 3 მწმ[5] |  | EN 302 858 | სატრანსპორტო საშუალებების რადარებისთვის. შემცირების მოთხოვნა უნდა გააჩნდეთ მოწყობილობებს, რომლებიც მოთავსებულია ბამპერის უკან. თუ მოთავსებულია ბამპერის გარეშე, მოთხოვნა უნდა იყოს 3 მკწმ/40 კჰც მაქსიმალური შეყოვნების დრო ყოველი 3 მწმ–ისთვის.. 2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU 2005/50/EC (EU)2017/2077(EU)2019/1345 ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 |
| 24.075 – 24.150 გჰც (გაგრძელება) | 100 მვტ EIRP | ≤ 1 მწმ/40 კჰც შეყოვნების დრო ყოველი 40 მწმ6 | EN 300 440 |  | სატრანსპორტო საშუალებების რადარებისთვის. სპექტრთან დაშვების და შემცირების მოთხოვნა უნდა გააჩნდეთ მოწყობილობებს, რომლებიც მოთავსებულია ბამპერის უკან ან ბამპერის გარეშე. 2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC (EU)2017/2077(EU)2019/1345 ERC/REC 7003 |
| 24.150 – 24.250 გჰც | 100 მვტ EIRP |  | EN 300 440 |  | სატრანსპორტო საშუალებების რადარებისთვის 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU 2011/829/EU 2005/50/EC (EU)2017/2077 ECC/DEC/(04)10 ERC/REC70-03 |
| 24.25 – 26.65 გჰც |  |  | EN 302 288 |  | საავტომობილო SRR-თვის. ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC (EU)2017/2077 ERC/REC70-03 |
| 76 – 77გჰც | 55 დბ(მვტ) პიკური EIRP |  | EN 301 091 |  | მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებების და ინფრასტრუქტურის სარადარო სისტემებისათვის ECC/DEC/(21)02 |
|  |  |  |  |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU 2011/829/EU (EU)2019/1345 ECC/DEC/(16)01 ERC/REC 70-03 |
| 77 – 81 გჰც |  |  | EN 302 264 |  | სატრანსპორტო საშუალებების მოკლე დისტანციაზე მოქმედი სარადარო სისტემებისათვის 2004/545/EC 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 6. ინტერფეისის მოთხოვნები  რადიოგანსაზღვრის გამოყენებებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 2400 – 2483.5 მჰც | 25 მვტ EIRP | EN 300 440 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/DEC/(01)08 ERC/REC 70-03 |
| 9200 – 9500 მჰც | 25 მვტ EIRP | EN 300 440 | ERC/REC 70-03 |
| 9500 – 9975 მჰც | 25 მვტ EIRP | EN 300 440 | ERC/REC 70-03 |
| 4.5 – 7.0 გჰც | -41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP |  | მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 8.5 – 10.6 გჰც | -41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP | EN 300 440 | მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 10.6-10.7 გჰც სიხშირულ ზოლში გასხივებული არასასურველი სპექტრი საცდელი ავზის გარეთ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე -60 დბ(მვტ)/მჰც EIRP 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 10.5 – 10.6 გჰც | 500 მვტ EIRP | EN 300 440 | ERC/REC 70-03 |
| 13.4 – 14 გჰც | 25 მვტ EIRP | EN 300 440 | ERC/REC 70-03 |
| 17.1 – 17.3 გჰც | 26 დბ(მვტ) EIRP |  | სახმელეთო სინთეტიკური აპარტურის მქონე რადარი [6] - DAA |
|  |  |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 24.05 – 24.25 გჰც | 100 მვტ EIRP | EN 300 440 | სიხშირული ზოლი 24.00 – 24.25 გჰც განსაზღვრულია იგივე გასხივების პარამეტრებით, როგორც ეს მოცემულია ცხრილში 1. ECC/DEC/(11)02, ERC/REC 70-03 |
| 24.05 – 27.0 გჰც | -41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 57 – 64 გჰც | -41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP |  | მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 75 – 85 გჰც | -41.3 დბ(მვტ) /მჰც EIRP | EN 302 372 | მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EC)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 116 – 260 გჰც | სხვადასხვა აპლიკაციების ჰარმონიზებული გამოყენების ტექნიკური პირობები მოცემულია გადაწყვეტილების დანართში |  | ECC/DEC/(22)03 |

ცხრილი 7. ინტერფეისის მოთხოვნები  სიგნალიზაციებისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
|  |  | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1 % |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU |
| 868.600 – 868.700 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც. მთლიანი ზოლი, როგორც ერთი განცალკევებული არხი შეიძლება იქნას გამოყენებული მაღალი სიჩქარით მონაცემთა გადასაცემად | EN 300 220 | 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 869.200 – 869.250 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 % დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 300 220 | სოციალური სიგნალიზაცია 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 869.250 – 869.300 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 % დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 869.300 – 869.400 მჰც | 10 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1 % დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 869.650 – 869.700 მჰც | 25 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 % დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 8. ინტერფეისის მოთხოვნები მოდელის კონტროლისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 26.99 – 27.20 მჰც (26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 მჰც) | 100 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც | EN 300 220 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 34.995 – 35.225 მჰც | 100 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც | EN 300 220 | მხოლოდ საფრენი მოდელები ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 |
| 40.660 – 40.700 მჰც (40.665, 40.675, 40.685, 40.695 მჰც) | 100 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც | EN 300 220 | ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 9. ინტერფეისის მოთხოვნები  ინდუქციური გამოყენებებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 9 – 90 კჰც | 72 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული ველის დაძაბულობის დონე შემცირებული 3 დბ/ოქტავი 30კჰც–ზე 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 90 – 119 კჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
|  |  |  | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული ველის დაძაბულობის დონე შემცირებული 3 |
| 119 – 135 კჰც | 66 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454 | დბ/ოქტავი 119კჰც–ზე 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 135 – 140 კჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 140 – 148.5 კჰც | 37.7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 148.5 კჰც – 5 მჰც | -15 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის -5 დბ (ა/მ) 10 მ-ზე იმ სისტემებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-15 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
|  |  |  | მხოლოდ RFID -ისთვის. გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ-ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის -5 დბ დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე (გაზომილი ცენტრალურ სიხშირეზე) იმ სისტემებისთვის, რომლებიც |
| 400 – 600 კჰც | -8 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-8 დბ(მკა)/მ 10 კჰც სიგანის ზოლში). ამ სისტემებმა უნდა იფუნქციონირონ მინიმუმ 30 კჰც სიგანის ზოლით. 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 3155 – 3400 კჰც | 13.5 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული. 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 6765 – 6795 კჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 7400 – 8800 კჰც | 9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 5 - 30 მჰც | -20 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის -5 დბ(მკა)/მ 10 მზე იმ სისტემებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-20 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 10.2 – 11 მჰც | 9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
|  |  |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU |
| 13.553 – 13.567 მჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 13.553 – 13.567 მჰც | 60 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | მხოლოდ RFID-თვის 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 26.957 – 27.283 მჰც | 42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | EN 300 330 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 10.  ინტერფეისის მოთხოვნები რადიო მიკროფონის გამოყენებებისათვის (მათ შორის სმენადაქვეითებული პირების დამხმარე  ALD მოწყობილობებისთვის)

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე/ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 29.7 – 47.0 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც | EN 300 422 | დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. სიხშირული ზოლები 30.3 – 30.5 მჰც, 32.15 – 32.45 მჰც და 41.015 - 47.00 მჰც ძალოვანი უწყებებისთვის ჰარმონიზებული ზოლებია ევროპაში ERC/REC 70-03 |
| 87.5 – 108 მჰც | 50 ნვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 301 357 | მეორე სიხშირული დიაპაზონის დაბალსიმძლავრიანი FM გადამცემები ERC/REC 70-03 |
| 169.4 – 174.0 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 300 422 | დამხმარე მოსასმენი მოწყობილობები (ALD) ERC/REC 70-03 |
| 169.4000 - 169.4750 მჰც | 10 მვტ EIRP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც | EN 300 422 | დამხმარე მოწყობილობები სმენადაქვეითებული პირებისთვის (პერსონალური სასმენი დამხმარე სისტემები). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 |
|  |  |  |  | დამხმარე მოწყობილობები სმენადაქვეითებული პირებისთვის (პერსონალური სასმენი დამხმარე |
| 169.4875 - 169.5875 მჰც | 10 მვტ EIRP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც | EN 300 422 | სისტემები). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 |
| 174 – 216 მჰც | 50 მვტ ERP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. (EU)2017/1483 ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03 |
| 470 – 786 მჰც | 50 მვტ ERP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 786 – 789 მჰც | 12 მვტ ERP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 823 – 826 მჰც | 20 მვტ EIRP/100 მვტ EIRP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 826 – 832 მჰც | 100 მვტ EIRP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. 100 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1350-1400 მჰც დიაპაზონში. ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 70-03 |
| 863 – 865 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 301 357 | ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 70-03 |
| 1350 – 1400 მჰც | 50 მვტ EIRP/50 ნვტ EIRP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1350-1400 მჰც დიაპაზონში. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 1492 – 1518 მჰც | 50 მვტ EIRP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ERC/REC 70-03 |
| 1518 – 1525 მჰც | 50 მვტ EIRP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ERC/REC 70-03 |
| 1656.5 – 1660.5 მჰც |  |  |  | დამხმარე მოსასმენი სისტემები. გამოყენების პირობები მოცემულია ECC ანგარიშის 270 მე-4 დანართში. ERC/REC 70-03 |
|  |  |  |  | რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის |
| 1785 – 1795 მჰც | 20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP |  | EN 300 422 | სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 1795 – 1800 მჰც | 20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP |  | EN 300 422 EN 301 357 | რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |
| 1800 – 1804.8 მჰც | 20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP |  | EN 300 422 | რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 11.  ინტერფეისის მოთხოვნები  RFID გამოყენებებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე /ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 865.0 – 865.6 მჰც | 100 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 302 208 | 2006/804/EC, ERC/REC 70-03 |
| 865.6 – 867.6 მჰც | 2 ვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 302 208 | 2006/804/EC, ERC/REC 70-03 |
| 867.6 – 868.0 მჰც | 500 მვტ EIRP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 302 208 | 2006/804/EC, ERC/REC 70-03 |
|  |  |  |  | გამოკითხვითი გადაცემები ამ ზოლში 4 ვტ ERP-ს გამოყენებით დაშვებულია მხოლოდ ოთხი არხის შიგნით, ცენტრალური სიხშირეებით 916.3 მჰც, |
| 915 – 921 მჰც | 4 ვტ ERP |  | EN 302 208 | 917.5 მჰც, 918.7 მჰც და 919.9 მჰც, სადაც თითოეული არხი იკავებს 400 კჰც ზოლს. ERC/REC 70-03 |
| 2446 – 2454 მჰც | 500 მვტ EIRP |  | EN 300 440 | 2006/771/EC, 2006/804/EC, 2010/368/EU, 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 2446 – 2454 მჰც | >500 მვტ - 4 ვტ EIRP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 15 % FHSS ტექნოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული | EN 300 440 | 500 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრეების გამოყენება შეზღუდულია შენობის საზღვრების შიგნით. მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 15 % ნებისმიერ 200 მწმის პერიოდში (მაგ. 30 მწმ ჩართული/170 მწმ გამორთული) 2006/804/EC, ERC/REC 70-03 |

ცხრილი 12.  ინტერფეისის მოთხოვნები  აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და მათთან დაკავშირებული პერიფერიული ელემენტებისთვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 9 – 315 კჰც | 30 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 % | EN 300 330 EN 302 195 | განკუთვნილია ულტრა დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტის შემცველი სისტემებისთვის, რომლებშიც ტელემეტრიის მიზნით გამოყენებულია ინდუქციური ყულფის ტექნიკა (მეთოდიკა). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU EU/2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 315 – 600 კჰც | -5 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 % | EN 300 330 EN 302 536 | ცხოველებში იმპლანტირებადი მოწყობილობები 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
|  |  |  |  | განკუთვნილია ულტრა დაბალი სიმძლავრის ცხოველებში იმპლანტირებადი მოწყობილობებისთვის ((ULP-AID - Ultra Low Power Animal Implantable Devices) და შეზღუდულია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. მაქსიმალური ველის დაძაბულობა |
| 12.5 – 20 მჰც | -7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10% | EN 300 330 | განსაზღვრულია 10 კჰც სიგანის ზოლისთვის. ULP-AID -ის გადაცემის „ნიღაბი“ განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 3 დბ - ზოლის სიგანე 300 კჰც 10 დბ - ზოლის სიგანე 800 კჰც 20 დბ - ზოლის სიგანე 2 მჰც 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/REC 70-03 |
| 30.0 – 37.5 მჰც | 1 მვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 % | EN 302 510 EN 300 220 | განკუთვნილია სისხლის წნევის გაზომვის მიზნით ულტრა დაბალი სიმძლავრის, სამედიცინო მემბრანული იმპლანტების გამოსაყენებლად. 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU EU/2019/1345 ERC/REC 70-03 |

|  |  | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% თუ მოწყობილობებში არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ეფექტური ინტერფერენციების შემცირების ტექნოლოგია, მაშინ მუშა რეჟიმის |  | ულტრა დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და აქსესუარებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით და არ იფარება 402-405 მჰც სიხშირული ზოლით. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 – 402 მჰც | 25 მკვტ ERP | კოეფიციენტი არ იზღუდება (შენიშვნა 12.2). დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 302 537 | პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი 25კჰც-იანი არხები ზოლის სიგანის 100 კჰც-მდე გაზრდის მიზნით (შენიშვნა 12.1). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU2013/752/EU ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 |
| 402 – 405 მჰც | 25 მკვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25კჰც არხების განაწილების სხვა შეზღუდვა: პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გაართიანონ მეზობელი არხები ზოლის სიგანის 300 კჰცმდე გაზრდის მიზნით (შენიშვნა 12.3) | EN 301 839 EN 302 537 | აქტიური სამედიცინო იმპლანტები 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 |

| 405 – 406 მჰც | 25 მკვტ ERP | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% თუ მოწყობილობებში არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ეფექტური ინტერფერენციების შემცირების ტექნოლოგია, მაშინ მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის არ იზღუდება (იხილეთ შენიშვნა 12.2). დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც | EN 302 537 | ულტრა დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და აქსესუარებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით და არ იფარება 402-405 მჰც სიხშირული ზოლით. პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი 25კჰც-იანი არხები ზოლის სიგანის 100 კჰც-მდე გაზრდის მიზნით (იხილეთშენიშვნა 12.1). 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2483.5 – 2500 მჰც | 10 დბ(მვტ) EIRP | LBT + AFA და ნაკლები ვიდრე 10% მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი. მოწყობილობამ უნდა გამოიყენოს სპექტრთან დაშვების მექანიზმი, როგორც ეს განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით ან ექვივალენტური სპექტრთან დაშვების მექანიზმით. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 1 მჰც | EN 301 559 | დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და აქსესუარებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით. პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი არხები დინამიურ საფუძველზე ზოლის სიგანის 1 მჰც-ზე მეტად გაზრდის მიზნით პერიფერიული ელემენტები მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად. 2017/1483/EU ERC/REC 70-03 |

ხელმისაწვდომი შეზღუდული 1 მჰც სპექტრის არსებობის გამო, ამ ზოლებში დაშვებულია მაქსიმუმ 100 კჰც ზოლის სიგანის გამოყენება რათა

შენიშვნა 12.1: უზრუნველყოფილი იქნას მომხმარებლების თანაბარი დაშვება.    სისტემები, რომლებიც არსებულ  რადიოსიხშირული გარემოს გათვალისწინებით ვერ უზრუნველყოფენ სიხშირის  სწრაფ გადაწყობას , შეზღუდულია

შენიშვნა 12.2: მაქსიმუმ 250 ნვატ ERP-თი და მუშა რეჟიმის კოეფიციენტით ≤ 0.1%.   ხელსაწყომ უნდა გამოიყენოს სპექტრთან დაშვების მექანიზმი, როგორც ეს აღწერილია შესაბამის ჰარმონიზებულ სტანდარტში ან ექვივალენტური

შენიშვნა 12.3: სპექტრთან დაშვების მექანიზმი.

ცხრილი 13.  ინტერფეისის მოთხოვნები  უსადენო აუდიო გამოყენებებისათვის და სხვა გამოყენებებისათვის

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე /ველის დაძაბულობა | სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
|  |  |  |  | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU |
| 87.5 – 108 მჰც | 50 ნვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც | EN 301 357 | 2008/432/EC 2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345 ERC/REC 70-03 |
| 446.0 – 446.1 მჰც | 500 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 12.5 კჰც | EN 300 296 | ხელით სატარებელი პროფესიონალური მობილური რადიოსადგური PMR 446 ინტეგრირებული ანტენებით ხმოვანი კავშირისათვის ERC/DEC/(05)12 (EU)2019/1345 |
| 446.1 – 446.2 მჰც | 500 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 6.25 კჰც ან 12.5 კჰც | EN 300 113-2 ან EN 301 166-2 | ხელით სატარებელი ციფრული რადიოსადგური PMR 446 ECC/DEC(05)12 2017/1483/EU ERC/DEC/(15)05 |
| 863 – 865 მჰც | 10 მვტ ERP |  | EN 301 357 | 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 2008/432/EC 2017/1483/EU (EU)2019/1345 2011/829/EU 2013/752/EU ERC/DEC/(01)18 ERC/REC 70-03 |
| 864.8 – 865 მჰც | 10 მვტ ERP | დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც | EN 300 220 | ვიწროზოლოვანი ანალოგური ხმოვანი მოწყობილობები ERC/REC 70-03 |
| 1880 – 1900 მჰც | 250 მვტ ERP (პიკური) |  | EN 301 406 EN 301 908 | DECT ERC/DEC (94)03 ERC/DEC/(98)22 ERC/REC 70-03 |

- მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი აღნიშნავს დროით ფარდობით დამოკიდებულებას, როდესაც გადამცემი აქტიურად გადაცემს ნებისმიერ ერთი საათის პერიოდში.

- Balise-ს აპლინკის (ხმელეთი-მატარებელი) სისტემები, მათ შორის Eurobalise-ს.

- მონაკვეთის up-link (ხმელეთი მატარებელი) სისტემები, მათ შორის Euroloop.

- Balise-ს ტელემართვის და დაუნლინკის (მატარებელი-ხმელეთი) სისტემები, მათ შორის Eurobalise-ს.

- მინიმალური სიხშირული მოდულაციის დიაპაზონის ან მინიმალური მყისიერი 250 კჰც გატარების ზოლის (გამოყენებადი იმპულსური სიგნალისთვის) მოთხოვნა გამოიყენება დამატებით მაქსიმალური შეყოვნების დროის მოთხოვნასთან ერთად.

- სპეციფიური მოთხოვნები რადარის ანტენის დიაგრამისთვის და აღმოაჩინე/აირიდე  ტექნიკის (DAA – Detect and Avoid)  გამოყენებისთვის აღწერილია სტანდარტში  EN 300 440  სახმელეთო   სინთეტიკური აპერტურის მქონე რადარის (GBSAR – Ground Based Synthetic Aperture Radar) სისტემებისათვის.

14. UWB მოწყობილობები

  - არასპეციფიკური (საერთო გამოყენების) UWB მოწყობილობები [7]

|  | ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,6 გჰც | – 90 დბ(მვტ)/მჰც | – 50 დბ(მვტ) |
| 1,6 < f ≤ 2,7 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 3,1 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 36 დბ(მვტ) |
| 3,1 < f ≤ 3,4 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC ან DAA გამოყენებით. | – 36 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | – 80 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC (1) ან DAA გამოყენებით | – 40 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 4,8 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC ან DAA გამოყენებით. | – 30 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ) |
| 4,8 < f ≤ 6 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 6 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 9 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც DAA გამოყენებით | – 25 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ) |
| 9 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

  - ადგილმდებარეობის თვალთვალის სისტემები (LT1)

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,6 გჰც | – 90 დბ(მვტ)/მჰც | – 50 დბ(მვტ) |
| 1,6 < f ≤ 2,7 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 3,4 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 36 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | – 80 დბ(მვტ)/მჰც | – 40 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 6,0 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 6 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 9 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც DAA გამოყენებით | – 25 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ) |
| 9 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

  - სატრანასპორტო და სარკინიგზო სისტემებში გამოყენებული UWB მოწყობილობები

|  | ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,6 გჰც | – 90 დბ(მვტ)/მჰც | – 50 დბ(მვტ) |
| 1,6 < f ≤ 2,7 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 3,1 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 36 დბ(მვტ) |
| 3,1 < f ≤ 3,4 გჰც | - 70 დბ(მვტ)/მჰც - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC + e.l. გამოყენებით - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC+ DAA+ e.l. გამოეყენბით | – 36 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | - 80 დბ(მვტ)/მჰც - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC+ e.l. გამოეყენებით - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC+DAA + e.l. გამოაყენებით | – 40 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 4,8 გჰც | - 70 დბ(მვტ)/მჰც - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC + e.l.გამოყენებით - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC +DAA + e.l. გამოყენებით | – 30 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) |
| 4,8 < f ≤ 6 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 6 < f ≤ 8,5 გჰც | - 53,3 დბ(მვტ)/მჰც - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC + e.l. გამოყენებით - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC + e.l. გამოყენებით | – 13.3 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 9 გჰც | - 65 დბ(მვტ)/მჰც - 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC +DAA+ e.l. გამოყენებით | – 25 დბ(მვტ) ≤ 0 დბ(მვტ) |
| 9 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

UWB მოწყობილობები  3,8-4,2 გჰც და 6-8,5 გჰც ზოლებში ე.წ. "trigger-before-transmit" მეთოდის გამოყენებით

|  | ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| 3.8 < f ≤ 4,2 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც trigger-before-transmit ოპერირებით და LDC ≤ 0,5 % (1 სთ-ში) | 0 დბ(მვტ) |
| 6 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც trigger-before-transmit ოპერირებით დაLDC ≤ 0,5 % (1 სთ-ში) ან TPC | 0 დბ(მვტ) |

  - საფრენი აპარატის ბორტზე გამოყენებული  UWB მოწყობილობები

|  | ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,6 გჰც | – 90 დბ(მვტ)/მჰც | – 50 დბ(მვტ) |
| 1,6 < f ≤ 2,7 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 3,4 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 36 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | – 80 დბ(მვტ)/მჰც | – 40 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 6,0 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 6,0 < f ≤ 6,650 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 6,650 < f ≤ 6,6752 გჰც | – 62,3 დბ(მვტ)/მჰც | – 21 დბ(მვტ) |
| 6,6752 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

  - ნივთიერების სკანირებისას გამოყენებული  UWB ტექნოლგიები 14.5.1 პერსონალური (Contact based) სენსორები

|  | ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,73 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 1,73 < f ≤ 2,2 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 2,2 < f ≤ 2,5 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 2,5 < f ≤ 2,69 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 2,69 < f ≤ 2,7 გჰც | – 55 დბ(მვტ)/მჰც | – 15 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 2,9 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 2,9 < f ≤ 3,4 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 4,8 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 4,8 < f ≤ 5,0 გჰც | – 55 დბ(მვტ)/მჰც | – 15 დბ(მვტ) |
| 5,0 < f ≤ 5,25 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 5,25 < f ≤ 5,35 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 5,35 < f ≤ 5,6 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 5,6 < f ≤ 5,65 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 5,65 < f ≤ 5,725 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 5,725 < f ≤ 6,0 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 10 დბ(მვტ) |
| 6,0 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 9,0 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 9,0 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

14.5.2 საერთო (Non-contact based) სენსორები

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |  |
| --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე (e.i.r.p.) | მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც) |
| f ≤ 1,73 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 60 დბ(მვტ) |
| 1,73 < f ≤ 2,2 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,2 < f ≤ 2,5 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 2,5 < f ≤ 2,69 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 40 დბ(მვტ) |
| 2,69< f ≤ 2,7 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,7 < f ≤ 2,9 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 2,9 < f ≤ 3,4 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 3,4 < f ≤ 3,8 გჰც | – 70 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |
| 3,8 < f ≤ 4,8 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 4,8 < f ≤ 5,0 გჰც | – 55 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 5,0 < f ≤ 5,25 გჰც | – 55 დბ(მვტ)/მჰც | – 30 დბ(მვტ) |
| 5,25 < f ≤ 5,35 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 5,35 < f ≤ 5,6 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 5,6 < f ≤ 5,65 გჰც | – 50 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 5,65 < f ≤ 5,725 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 40 დბ(მვტ) |
| 5,725 < f ≤ 6,0 გჰც | – 60 დბ(მვტ)/მჰც | – 35 დბ(მვტ) |
| 6,0 < f ≤ 8,5 გჰც | – 41.3 დბ(მვტ)/მჰც | 0 დბ(მვტ) |
| 8,5 < f ≤ 9,0 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| 9,0 < f ≤ 10,6 გჰც | – 65 დბ(მვტ)/მჰც | – 25 დბ(მვტ) |
| f > 10,6 გჰც | – 85 დბ(მვტ)/მჰც | – 45 დბ(მვტ) |

ტექნიკური მოთხოვნები  LBT მექანიზმისთვის / ზვრული პიკური სიმძლავრეები

| სიხშირული ზოლი | რადიო სამსახურები | პიკური სიმძლავრის ზღვრული მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
| 1,215 <f ≤ 1,4 გჰც | რადიოგანსაზღვრის სამსახური | + 8 დბ(მვტ)/მჰც |
| 1,61<f ≤ 1,66 გჰც | მობილური თანამგზავრული სამსახური | – 43 დბ(მვტ)/მჰც |
| 2,5 < f ≤ 2,69 გჰც | სახმელეთო მობილური სამსახური | – 50 დბ(მვტ)/მჰც |
| 2,9 < f ≤ 3,4 გჰც | რადიოგანსაზღვრის სამსახური | – 7დბ(მვტ)/მჰც |

- ულტრა ფართოზოლოვანი მოწყობილობების ჰარმონიზებული გამოყენება (EU) 2019/785

ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01