დანართი 2. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში თანამგზავრული კავშირის მოწყობილობებისათვის (თანამგზავრული გამოყენებები) ტექნიკური მოთხოვნები.

ცხრილი 1-2.

S-PCS თანამგზავრული პერსონალური საკომუნიკაციო სისტემები 1 გჰც-ის ქვემოთ.

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 148.0-150.05 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) | მაქსიმალური EIRP სპექტრალური სიმკვრივე: |  |  | NGSO თანამგზავრული ქსელი. |
| 137.0-138.00 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) 400.15-401.00 მჰც (კოსმოსი-დედამიწა) | 10 დბ(ვტ)/4 კჰც. | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი: მაქსიმუმ 1% ნებისმიერ 15 წთ დროის ინტერვალში | EN 301 721 | მობილური მიწისზედა სადგურებს უნდა გააჩნდეთ დინამიური არხის გადაწყობის სისტემა ERC/DEC/(99)06, ERC/DEC/(99)05, ITU-R M.1039 |
| თანამგზავრული მობილური ტერმინალები 1 გჰც-ის ზემოთ. |  |  |  |  |
| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 1610.0-1660.5 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 1613.8-1626.5 მჰც [1] (კოსმოსი–დედამიწა) 1525.0-1559.0 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) 2483.5-2500.0 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | 30 დბ(მვტ) მაქსიმალური EIRP 1613.8-1626.5 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) სიხშირულ ზოლში [2]. სხვა შეთხვევებში ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ. | მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი: მაქსიმუმ 1% | EN 301 426 EN 301 441 EN 301 473 EN 301 426 | ECC/DEC/(12)01, ECC/DEC/(09)04 ECTRA/DEC/(97)02, ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(04)09 ITU -R M. 1343-1 |
| 1670.0-1675.0 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) |  |  | EN 301 444 |  |
| 1613.8-1626.5 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) |  |  | EN 301 473 |  |
| 1525.0-1559.0 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) 2483.5-2500.0 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ |  | EN 301 681 EN 301 426 | ECC/DEC/(12)01, ECC/DEC/(04)09 |
| 1980.0-2010.0 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 2170.0-2200.0 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ |  | EN 301 442 EN 301 473 EN 301 574 | მობილური თანამგზავრული სისტემები შეიძლება გაერთიანდნენ დამატებით მიწისზედა კომპონენტთან. ECC/DEC/(12)01, ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(06)/10, 2007/98/EC |

ცხრილი 3. VSAT - ძალიან მცირე აპერტურის მქონე ტერმინალები.

| ძირითადი მოთხოვნები |  |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 14.25 - 14.50 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.70 - 11.70 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | EIRP ≤ 50 დბ(ვტ) [3] | VSAT განთავსებული უნდა იყოს აეროპორტის საზღვრებიდან 500 მ–ის მოშორებით | EN 301 428 EN 301 430 | სხვა მასალები: ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13 03 |

-

ცხრილი 4. LEST - მცირე EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერნმინალები.

| ძირითადი მოთხოვნები ინფორმაცია |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 14.00 - 14.25 გჰც ან 29.50 - 30.00 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.70 - 12.75 გჰც ან 19.70 - 20.20 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | EIRP ≤ 34 დბ(ვტ) | ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების ჯამით | EN 301 459 EN 301 428 EN 301 460 | ECC/DEC/(06)02 |

ცხრილი 5. HEST - დიდი EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერმინალები.

| ძირითადი მოთხოვნები |  |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 14.00 - 14.25 გჰც ან 29.50 - 30.00 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.70 - 12.75 გჰც ან 19.70 - 20.20 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | EIRP უნდა იყოს 34 დბ(ვტ)–ზე მეტი არაუმეტეს 60 დბ(ვტ)–ისა | ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების ჯამით | EN 301 459 EN 301 428 EN 301 460 | ECC/DEC/(06)03 |

ცხრილი 6. AES - საერნაოსნო (საავიაციო) მიწისზედა სადგურები.

| ძირითადი მოთხოვნები ინფორმაცია |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 14.00 - 14.50 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.70 - 11.70 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) 12.50 - 12.75 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | EIRP ≤ 50 დბ(ვტ) |  | EN 302 186 EN 302 340 | ECC/DEC/(05)11 ITU-R M.1643 |

ცხრილი 7. ESV - საზღვაო მიწისზედა სადგურები

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 5925-6425 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 3700-4200 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ჰორიზონტის მიმართ მაქსიმალური EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 20.8 დბ(ვტ), ხოლო სპექტრალური სიმკვრივე - 17 დბ(ვტ)/1 მჰც |  | EN 301 447 | ECC/DEC/(05)09 ITU-R S.1587-3 |
| 14-14.5 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.7-11.7 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) 12.5-12.75 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ჰორიზონტის მიმართ მაქსიმალური EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 16.3 დბ(ვტ), ხოლო სპექტრალური სიმკვრივე - 12.5 დბ(ვტ)/1 მჰც |  | EN 302 340 | ECC/DEC/(05)10 ITU-R S.1587-3 |

ცხრილი 8. ESOMPs - მოძრავ პლატფორმებზე განთავსებული მიწისზედა სადგურები [4].

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 29.5-30 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი)[5] 19.7-20.2 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ESOMP მოწყობილობების მაქსიმალური EIRP სიმძლავრის ლიმიტები განსაზღვრულია შესაბამისი EN სტანდარტით |  | EN 303 978 | ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით ECC/DEC/(13)01 ITU-R S.2223 |
| 29.5-30 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი)[6] 19.7-20.2 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | მცირე სიმძლავრის ESOMP მოწყობილობების EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 34 დბ(ვტ)–ს, დიდი სიმძლავრის – 50 ÷ 60 დბ(ვტ)–ს |  | EN 303 979 | ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით ECC/DEC/(15)04 ITU-R S.2261 |
| 27.5-27.8285 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 28.4445-28.836 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 29.4525-29.5 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) [6] 17.3-19.7 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | 29.5-30 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) სიხშირული ზოლისთვის განსაზღვრული სიმძლავრეების შესაბამისად [5] |  | EN 303 978 EN 303 979 | ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04 ITU-R S.2223, ITU-R S.2261 |
| 27.8285-28.4445 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 28.8365-28.9485 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 28.9485-29.4525 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) [6] 28.9485-29.1000 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) [7] 17.3-19.7 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | ESOMP–ის მიერ გასხივებული (არა–ძირითადი მიმართულებით) სიგნალის სპექტრალური სიმკვრივე უნდა იყოს შეზღუდული 35 დბ(ვტ)/მჰც სიდიდემდე |  | EN 303 978 EN 303 979 | ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04 ITU-R S.2223, ITU-R S.2261 |

ცხრილი 9. ESIM - თანამგზავრულ ქსელებში ფუნქციონირებადი ფიქსირებული  მიწისზედა და მოძრაობაში მყოფი მიწისზედა თანამგზავრული სადგურები.

| ძირითადი მოთხოვნები |  | ინფორმაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მოთხოვნები |  |  |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 14.0-14.5 გჰც (დედამიწა–კოსმოსი) 10.7-12.75 გჰც (კოსმოსი–დედამიწა) | EIRP ≤ 60 დბ(ვტ) [7] EIRP ≤ 54.5 დბ(ვტ) [8] EIRP ≤ 54.5 დბ(ვტ) [9] | ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების ჯამით. დაცული უნდა იყოს ელექტრომაგნიტური თავსებადობის პირობები ფიქსირებულ, რადიო–ასტრონომიუ ლ და დედამიწის კვლევის თანამგზავრულ სამსახურებთან თანაფუქნციონირების ას | EN 303 980 EN 303 980 EN 302 977 EN 302 448 | ECC/DEC(17)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(18)04 ESIM |

ცხრილი 10. EPIRB - საგანგებო მდგომარეობის დროს მდებარეობის დამდგენი რადიოშუქურები.

| ძირითადი მოთხოვნები |  |  | ინფორმაცია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სიხშირული ზოლი | მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა | მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით | გამოყენებული სტანდარტები | შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები |
| 121.5 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) | 100 მვტ ERP |  | EN 300 152 |  |
| 406-406.1 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) | 5 ვტ ERP |  | EN 300 066 EN 300 152 | ITU-R M.633 |

- მეორადი გამოყენების უფლებით

- აღნიშნულ სიხშირულ ზოლში მობილური მიწისზედა სადგურები გამოიყენება მხოლოდ არახმოვანი გადაცემისთვის (Tx) [3] გადამცემის სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 2 ვტ–ს.

- GSO და NGSO თანამგზავრული ქსელები

- GSO თანამგზავრული ქსელები

- NGSO თანამგზავრული ქსელები

- NGSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ფიქსირებული მიწისზედა სადგური

- NGSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ESIM

- GSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ESIM